Сейчас конфигурация продукта ITV.Экосистема выглядит примерно так, выдал номера на картинке интерфейсам и дорисовал пятый элемент где есть интерфейсы - планшет.

Бизнес-задача: Сделать готовый сервер с Видеонаблюдением и Домофонией подключенный к облаку ITV CLOUD. Если он работает локально, то обеспечивает видеонаблюдение (Мониторинг, запись, воспроизведение, аналитику) и администрирование идентификаторов на домофонии и СКуД через Бюро пропусков. Если он подключен к облаку ITV CLOUD то дополнительно предоставляет с мобильных устройств просмотр камер и способность принять звонок с домофона с открытием двери.

1 - Интерфейс Интеллект Х - объектовый. Обеспечивает видеонаблюдение (Мониторинг, запись, воспроизведение, аналитику) и администрирование идентификаторов на домофонии и СКуД через Бюро пропусков, Протокол событий, Менеджер инцидентов. Требуется интеграция домофонии на уровне СКУД (администрирование идентификаторов) - Это мы ждем Бюро пропусков.

При подключенном облаке - администрирование SIP-аккаунтов жильцов и домофонных панелей. Должна соблюдаться уникальность розданных аккаунтов пользователям и домофонным панелям в домене

Должна быть поддержана доменная структура, если серверов несколько.

2. Интерфейс на облачном сервере, его показывал нам Хасан, это запись Протокол: Экосистема ITV (+Дима Горбанев), 16 июня | Собрание | Microsoft Teams

И скриншот с тестового сервера:

Этот интерфейс должен синхронизировать SIP-аккаунты  Kamaillo с облака c доменами. Должен обеспечить уникальность SIP-аккаунтов розданных в домены, чтобы номера не повторялись.

Также этот интерфейс должен обеспечить работу видеоподсистемы в облачном режиме. (Не сломать по сути то, что было раньше в сервисе ITV CLOUD)

Слава тут делал следующие итерации того, что показывал Хасан:

Здесь должна заполняться география наших доменов и администрироваться выдача наборов уникальных SIP-номеров на эти домены. Список пользователей должен подгружаться с доменов.

3. WEB-интерфейс. То, что делает Дима в Курсоре.

По большому счету на первом этапе продаж мы можем без него обойтись. Так как есть три интерфейса - Интеллект Х (1 на картинке), Облако (2 на картинке), Мобилка (4 на картинке). До разговора с Димой 3 сентября, я даже не понимал для чего он, и где в проекте. Но если он будет - то добавит сильно в позиционировании и с помощью него мы можем решить такие вопросы так:

- Сделать черным ящиком сам сервер.

- Доступ с монитора домофона к системе (к видеонаблюдению на первом этапе и прочим сервисам - АСКУЭ и т.д. на последующих этапах развития продукта), если он на Андроиде и имеет браузер на борту. (Так делают уже некоторые экосистемы, например TRUE-IP)

- Брендирование приложения под запросы домена (ЖК Ромашка а не ITV CLOUD). Если мобильное приложение будет по факту Web-доступом а не APK d Андроиде или приложение в IOS. Так сделано в экосистеме WEVO от ГК Основа и с их слов это снимает головняк с брендирования и обновления приложений в AppStore и PlayMarket.

- Доступ к системе с планшета. (5 на картинке)

4. Мобильное приложение. Сейчас есть тестовое приложение и задача по прототипу: https://support.axxonsoft.dev/jira/browse/MC-6867

Но сейчас важно определиться - может имеет смысл сделать приложение на базе WEb-интерфейса. Это снимает головняк с брендирования и обновления приложений в AppStore и PlayMarket

5.  Планшет. Пока нет смысла о нем говорить.

Таким образом для меня работы разработки по проекту видятся в таком приоритете:

- Готовый сервер. Ждем бюро пропусков. Нужны механизмы работы с идентификаторами домофонии - пин-коды, SIP-номера, лица, BLE и NFC, карты доступа, временные идентификаторы - ссылки и QR, номера автомобилей.

- Готовый сервер. Интеграция с домофонами BAS-IP как СКУД - чтобы можно было панели и в уровень доступа вставлять и по уровню доступа идентификаторы прописывать из бюро пропусков.  Такая интеграция была в классическом Интеллекте пять лет назад. В Х со СКУД пока нет даже бюро пропусков.

- SIP. Доработка интерфейса на облаке для работы по добавлению серверов в домены и добавлению самих доменов по принципу географии.

- SIP. Синхронизация SIP-номеров домена с облаком(а там SIP-сервер Kamaillo) ITV CLOUD. Сама синхронизация это раз. И администрирование выдачи наборов уникальных SIP-номеров, лицензирование этой выдачи.

- Разработка мобильного приложения.

После этого можно делать пилоты и продавать в РФ.

- Разработка и доработка Web-интерфейсов. Какие это даст блага я выше написал. Можно этот пункт включить до продаж.

- Шлагбаумы. Подбор эффективного набора СКУД для решения задачи подключения шлагбаумов.

- Разработка и внедрение смешанных лицензий на каналы (классические и встроенные вместе). Это даст возможность коммерчески жестко продвигать камеры IPDROM в проекте Экосистемы.

- Интеграция железа домофонии - Beward, Akuvox, DNAKE, SPACECam.

- Разработка алгоритмов предоставления парковочного места в ЖК для временных транспортных средств (доставка, гости)

- Создание и отладка ОЕМ (есть запросы от Rubezh RVI и Луис+ - крупнейшие компании в отрасли) по проекту.

Выход на международные рынки.

- Интеграция других подсистем, как аппаратных (ОПС, Оповещение  классическое, Связь МГН, АСКУЭ, Умный дом, умные почтовые ящики, и пр.) так и софтверных - мессенджеры (для отправки временных ссылок или уведомлений с парковки), маркетплесы (для покупок жильцов), чаты жильцов.

Замечания и мысли по WEB-Интерфейсу: